Výpis prvků interiéru objektu SO-01

| ozn. | popis/ vše včetně dodávky, konstrukčních prvků, montáže a ostatních činností nutných ke kompletaci a uvedení do provozu | obrázek | počet kusů |
| --- | --- | --- | --- |
| M01.01 | Informační štítky - komplet soubor o 100 kusech, vč. profesionálního grafického návrhu (bude předložen k odsouhlasení aut. dozoru), obsahujícího textové i piktogramové informace a čísla místností. Plnobarevný UV tisk na Al sendvič tl.3mm, čtvercové štítky 125x125mm lepené na zeď přes distanční podložky, s různými textovými informacemi: ozn. směru úniku (fotoluminiscenční tisk), ozn, toalet, uzávěrů médií, central stop, total stop, rozvaděče (blesk), požární tabulky, ozn. evakuačního výtahu atd. |  | 1 soubor |
| M01.02 | Dveřní doraz, nerez lesk, pryž. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 21 |
| M01.03 | Zásobník hyg. sáčků, nerez, lesk, 100x145x30. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 6 |
| M01.04 | Zásobník na papírové ručníky nástěnný, uzamykatelný, 260x298x91mm v provedení nerez lesk. V zásobníku je otvor pro kontrolu zbývajících ručníků. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 4 |
| M01.05 | Zásobník na tekuté mýdlo, montovaný pod desku. Hlavice a píst z nerezi, dlouhá chromovaná výtoková hubice, objem 0,6 l, montáž do desky max. tl. 90 mm, potřebný ø otvoru v desce 22 mm, povrch lesklý. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M01.06 | Odpadkový koš bez víka, objem 15 l Kulatý kovový odpadkový koš. Vyrobený z nerez oceli odolné proti poškrábání, lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 4 |
| M01.07 | Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + štětka. Zásbník: nerez, lesk, průměr 257 mm, uzamykatelný. Podstavec na wc štětku: montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, povrch lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 4 sady |
| M01.08 | Věšáček – chrom, lesk, průměr 14 mm, délka 30 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M01.09 | Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný objem 1,25 l uzamykatelný rozměry 120 x 70 x 210 mm viskozita mýdla 2,8 - 5 Pas povrch lesklý Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 4 |
| M01.10 | Zrcadlo otočné pro ovládání imobilními pro tělesně postižené antivandalové provedení možnost plynulého naklápění zrcadla rozměry 400 x 600 x 7 mm povrch nerez lesk Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M01.11 | Věšák nástěnný, nerez lesk, délka 30 cm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 3 |
| M01.12 | Odpadkový koš, objem 5l, nerez lesk, s vnitřní nádobou. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 3 |
| M01.13 | Madla na bezbariérové WC - soubor komplet pro jednu kabinu, sklopné a pevné madlo (obě o délce min 600mm, max.750mm, ø 32 mm), vše v provedení nerez lesk. Včetně kotvení do zdi. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 sady |
| M01.14 | Přebalovací stolek, montovaný na stěnu, sklopný, kovový, nosnost 80 kg, rozměry: složený v:781 mm, š: 552 mm, hloubka:100 mm / rozevřený 552 (š) x 760 mm (hl.) s využitelnou plochou 510 x 700mm. Barva: dle aut. dozoru Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M01.16 | Nástěnný věšák - dřevěná deska délky cca 60cm se třemi mosaznými háčky. Předmětem dodávky je repase historického kusu dodaného investorem: šetrné odstranění nepůvodních nátěrů, vyleštění stříbrného kovu a nová povrchová úprava dřeva dle pokynu aut. dozoru (retuš původního nátěru a lazurní sjednocení povrchu). |  | 2 |
| M01.17 | Mýdlenka - porcelán, nrez lesk, retro provedení. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 4 |
| M01.18 | Věšáček na ručník - retro provedení, nerez lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 8 |
| M01.19 | Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + nylonový kartáč - retro provedení, nerez lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 sady |
| M01.20 | Odpadkový koš, 10l, retro provedení, bílý smalt, nerez lesk, s vnitřní nádobou. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M01.21 | Zrcadlo - dřevěný rám, zrcadlové sklo, velikost cca 0,35m2. Předmětem dodávky je repase historického kusu dodaného investorem: šetrné odstranění nepůvodních nátěrů, šetrné vyčištění skla a nová povrchová úprava dřeva dle pokynu aut. dozoru (retuš původního nátěru a lazurní sjednocení povrchu). |  | 9 |
| M01.22 | Kancelářské křeslo - sedák ohýbaná překližka, čalouněný s textilním potahem (výběr textilie provede aut. dozor), polohovatelný; ocelová chromovaná noha s otočným křížem a 5 kolečky; rozměry výška sedáku 470 mm; celková výška 880 mm, šířka sedáku 430 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 1 |
| M01.23 | Stůl pracovní dvoumístný atypický (rozměr prac. desky cca 3300 x 800x740 mm) se dvěma pojízdnými kontejnery 650x650x650mm. Korpus s pracovní deskou - dýhovaná laťovka 19mm buková s bukovými nákližky 30x50mm na všech hranách v čelním pohledu, nákližky spojovány na pokos. Kontejnery: dýhovaná MDF (buk) s nákližky na viditelných hranách, čela zásuvek surová MDF. Kontejnery: nábytková kolečka – 8 ks, kuličkové plnovýsuvy na zásuvky 5 párů, cylindrický zámek- 2 ks, Jednostranný zamykací systém na zásuvky- 2 sady (vše nerezavějící stříbrný kov), výsuvné magnety ø 12 mm – 5ks. Bezbarvý lak polomatný, kontejnery částečně krycí lak. Na pracovní desce otvor pro vedení kabelů (1x sada poporuhů na zavěšení počítače). Tvar dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 1 sada |
| 01.24 | Regál na knihy otevřený, atypický (720x 2200 x 400), dýhovaná laťovka 19mm buková s bukovými nákližky 30x50mm na všech hranách v čelním pohledu, nákližky spojovány na pokos, s plnými zády z překližky bukové 10mm, uvnitř 5ks vložených polic z dýhované laťovky 19mm bukové s bukovými nákližky, z toho 2 pevné a 3 přestavitelné. Bezbarvý lak polomatný. |  | 1 |

Výpis prvků interiéru objektu SO-02

| M02.02 | Zrcadlo otočné pro ovládání imobilními pro tělesně postižené antivandalové provedení možnost plynulého naklápění zrcadla rozměry 400 x 600 x 7 mm, nerez lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. . |  | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| M02.03 | Madla na bezbariérové WC - soubor komplet pro jednu kabinu, sklopné a pevné madlo (obě o délce min 600mm, max.750mm, ø 32 mm), vše v provedení nerez lesk. Včetně kotvení do zdi. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 sady |
| M02.04 | Zásobník na papírové ručníky nástěnný, uzamykatelný, 260x298x91mm v provedení nerez lesk. V zásobníku je otvor pro kontrolu zbývajících ručníků. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M02.05 | Odpadkový koš, objem 5l, nerez lesk, s vnitřní nádobou. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M02.06 | Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný objem 1,25 l uzamykatelný rozměry 120 x 70 x 210 mm viskozita mýdla 2,8 - 5 Pas povrch lesklý Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M02.07 | Věšáček – chrom, lesk, průměr 14 mm, délka 30 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M02.08 | Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + štětka. Zásbník: nerez, lesk, průměr 257 mm, uzamykatelný. Podstavec na wc štětku: montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, povrch lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 sady |
| M02.09 | Dveřní doraz, nerez lesk, pryž. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 1 |
| M02.10 | Zásobník hyg. sáčků, nerez, lesk, 100x145x30. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |

Výpis prvků interiéru objektu SO-03

| M03.01 | Věšáček na ručník – chrom, lesk, průměr 14 mm, délka 30 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- |
| M03.02 | Dveřní doraz, nerez lesk, pryž. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 10 |
| M03.03 | Zásobník hyg. sáčků, nerez, lesk, 100x145x30. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 5 |
| M03.04 | Zásobník na papírové ručníky nástěnný, uzamykatelný, 260x298x91mm v provedení nerez lesk. V zásobníku je otvor pro kontrolu zbývajících ručníků. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.05 | Přebalovací stolek, montovaný na stěnu, sklopný, kovový, nosnost 80 kg, rozměry: složený v:781 mm, š: 552 mm, hloubka:100 mm / rozevřený 552 (š) x 760 mm (hl.) s využitelnou plochou 510 x 700mm. Barva: dle aut. dozoru Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.06 | Zásobník na tekuté mýdlo, montovaný pod desku. Hlavice a píst z nerezi, dlouhá chromovaná výtoková hubice, objem 0,6 l, montáž do desky max. tl. 90 mm, potřebný ø otvoru v desce 22 mm, povrch lesklý. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.07 | Odpadkový koš bez víka, objem 15 l Kulatý kovový odpadkový koš. Vyrobený z nerez oceli odolné proti poškrábání, lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.08 | Madla na bezbariérové WC - soubor komplet pro jednu kabinu, sklopné a pevné madlo (obě o délce min 600mm, max.750mm, ø 32 mm), vše v provedení nerez lesk. Včetně kotvení do zdi. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 sady |
| M03.09 | Zrcadlo - dřevěný rám, zrcadlové sklo, velikost cca 0,35m2. Předmětem dodávky je repase historického kusu dodaného investorem: šetrné odstranění nepůvodních nátěrů, šetrné vyčištění skla a nová povrchová úprava dřeva dle pokynu aut. dozoru (retuš původního nátěru a lazurní sjednocení povrchu). |  | 9 |
| M03.10 | Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný Zásobník na tekuté mýdlo nástěnný objem 1,25 l uzamykatelný rozměry 120 x 70 x 210 mm viskozita mýdla 2,8 - 5 Pas povrch lesklý Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 5 |
| M03.11 | Zásobník na toaletní papír, závěsný podstavec na WC štětku + štětka. Zásbník: nerez, lesk, průměr 257 mm, uzamykatelný. Podstavec na wc štětku: montáž na stěnu nebo k postavení na podlahu s nerezovým záchytným pouzdrem, rozměry pouzdra ø 90 x 260 mm, nylonový kartáč dlouhý 320 mm, povrch lesk. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 5 sad |
| M03.12 | Odpadkový koš, objem 5l, nerez lesk, s vnitřní nádobou. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 5 |
| M03.14 | Zrcadlo otočné pro ovládání imobilními pro tělesně postižené antivandalové provedení možnost plynulého naklápění zrcadla rozměry 400 x 600 x 7 mm povrch vysoce lesklý Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.15 | Atypická lavice - s nahodilým požárním zatížením <5 kg/m2 (třída hořlavosti Euroclass B,s1,d0), ocelová konstrukce s nátěrem, svislé a vodorovné plošné výplně (včetně zakřivených ploch) z desek na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, v barevných odstínech dle výběru aut. dozoru. Celk. rozměry 1750x550x838mm. Přesně dle výkresu I07. |  | 2 |
| M03.16 | Atypický konferenční stolek - s nahodilým požárním zatížením <5 kg/m2 (třída hořlavosti Euroclass B,s1,d0), ocelová konstrukce s nátěrem, vodorovná plocha (včetně zakřivených ploch) z desek na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, v barevných odstínech dle výběru aut. dozoru. Celk. rozměry 910x445x365mm. Přesně dle výkresu I08. |  | 1 |
| M03.17 | Atypický recepční pult - s nahodilým požárním zatížením <15 kg/m2 (třída hořlavosti Euroclass B,s1,d0), ocelová konstrukce s nátěrem, vodorovné i svislé plochy (včetně zakřivených ploch) z desek na bázi PMMA pryskyřice s příměsí drcených minerálních látek, neporézní, v barevných odstínech dle výběru aut. dozoru. Celk. rozměry 5247x2663x1152mm. Přesně dle výkresu I09, I10, I11. |  | 1 |
| M03.18 | Kancelářské křeslo - sedák ohýbaná překližka, čalouněný s textilním potahem (výběr textilie provede aut. dozor), polohovatelný; ocelová chromovaná noha s otočným křížem a 5 kolečky; rozměry výška sedáku 470 mm; celková výška 880 mm, šířka sedáku 430 mm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.19 | Převlékací kabinka atypická, 1075x1450x2280mm, ocel. kce profilu 25x25mm oboustranně opláštěná překližkou 6mm, dveře MDF 36mm, kabinkový zámek, výškově stavitelné nohy s rozetou - vše nerez lesk. Viz výkres I12. |  | 1 |
| M03.20 | Věšák nástěnný, nerez lesk, délka 30 cm. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.22 | Šatní skříňky atypické - korpus MDF tl. 16 a 19 mm, perforovaná dvířka MDF tl. 19 mm, nátěr krycí a lazurní polomatný, odstín upřesní autorský dozor. Přesně dle výkresu I12. |  | 1 sada |
| M03.23 | Stůl pracovní dvoumístný atypický (rozměr prac. desky cca 3000 x 700x740 mm) se dvěma pojízdnými kontejnery 650x650x650mm. Korpus s pracovní deskou - dýhovaná laťovka 19mm buková s bukovými nákližky 30x50mm na všech hranách v čelním pohledu, nákližky spojovány na pokos. Kontejnery: dýhovaná MDF (buk) s nákližky na viditelných hranách, čela zásuvek surová MDF. Kontejnery: nábytková kolečka – 8 ks, kuličkové plnovýsuvy na zásuvky 5 párů, cylindrický zámek- 2 ks, Jednostranný zamykací systém na zásuvky- 2 sady (vše nerezavějící stříbrný kov), výsuvné magnety ø 12 mm – 5ks. Bezbarvý lak polomatný, kontejnery částečně krycí lak. Na pracovní desce otvor pro vedení kabelů (1x sada poporuhů na zavěšení počítače). Tvar dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 1 sada |
| M03.27 | Jídelní stolek atypický, 700x700x798mm, MDF 40mm s bukovými nákližky, lazurní nátěr. Přesně dle výkresu I14. |  | 1 |
| M03.28 | Židle stohovatelná - sedák z jasanové překližky, čalouněný a potažený látkou ve složení: česaná střižní vlna 90% a nylon 10%. Nohy sáňové konstrukce z lakované nerez oceli. Odstíny odsouhlasí aut. dozor. Přesně dle vyobrazení ve výpisu prvků. |  | 2 |
| M03.29 | Atypický kuchyňský pult z lakované MDF s nerez. dřezem , stojánkovou baterií a příslušenstvím a s vestavnou lednicí, celk. rozměr 1592x670x885mm, horní deska z vysokotlakého laminátu. Výrobky odsouhlasí aut. dozor. Viz výkres I13 |  | 1 |