VÝPIS VÝROBKŮ SO-02: REVIZE 01.2020

- Z UMĚLÉHO KAMENE

- PBŘ

- klempířských

- zámečnických

VÝPIS VÝROBKŮ Z UMĚLÉHO KAMENE SO-02

| ozn. | popis rozměry otvoru š/v [mm] | materiál | nátěr | kování, příslušenství | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B02.02 | Nová vrstva podlahy - probarvená hydrofobní stěrka tl. 4mm na polymercementové bázi (vzhled hlazeného betonu), pevnost min. 38N/m2, ručně nanášené a strojově broušené ve více vrstvách, vč. penetrace a uzavíracího bezbarvého nátěru. Celoplošná vosková impregnace a vyleštění. Stěrku aplikovat i na viditelné plochy železobetonových schodišťových stupňů - nášlapy, podstupnice, boky. Pod stěrkou bude na výstupním rameni provedena vyrovnávací nadbetonávka kamenných stupňů v různé tloušťce. Celková plocha stěrky 17 m2, nadbetonávka 2,75 m2 různé tloušťky - viz VÝKRES D02.27 |  |  |  | 1 |
| B02.03 | Nový parapet vstupní lodžie z umělého kamene s okapovou hranou, tloušťka 30mm, m.č.02.109, celkový rozměr - 0,210x2530mm |  |  |  | 6 |
| Bn02.04 | Nový práh francouzských oken ve 2NP z umělého kamene, tloušťka 40mm, celkový rozměr - 0,221 x 1390mm |  |  |  | 7 |
| Bn02.05 | Zakrytí instalačního kanálu v podlaze, celková plocha 24,6 m2 - zasypání a zalití betonem, vybroušení povrchu - kanál hloubky 475 mm |  |  |  | 1 |
| Bn02.06 | Srovnání koruny zdiva zděných pilířů do úrovně navržené podlahy - betonová deska s vybroušeným povrchem, plocha jednoho pilíře cca 0,3 m2, tloušťka desky 110 mm |  |  |  | 4 |
| Bn02.07 | Srovnání koruny zdiva zděných pilířů, plocha jednoho pilíře cca 0,3 m2 |  |  |  | 10 |

VÝPIS PRVKŮ PBŘ SO-02

| ozn. | popis | schéma | ks |
| --- | --- | --- | --- |
| I02.01 | přenosný hasicí přístroj práškový 34A/183B/C vč. nástěnného držáku |  | 4 |
| I02.02 | výstražné a bezpečnostní tabulky |  | 1 soubor |

VÝPIS klempířských VÝROBKŮ SO-02

| ozn. | popis rozměry otvoru š/v [mm] | schéma | materiál | rozvinutá šířka (mm) | celková délka/plocha | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kp02.01 | Stávající makovice na vrcholech střech, Cu plech, ocelová tyč, mosazný hrot celková pasířská repase, odstranění nátěrů, ponechání původní patinace povrchu, pasivace a protikorozní nátěr ocelových částí, příprava na zapojení do hromosvodné soustavy |  |  |  |  | 3 |
| Kn02.02 | Nové oplechování úžlabí s vodní drážkou (hlavní střecha bez vikýřů) |  | pozinkovaný plech | 600 | 57,9m | 1 |
| Kn02.03 | Nové oplechování spodní hrany vikýřů hlavní střechy |  | pozinkovaný plech | 600 | 9,5 m | 1 |
| Kn02.04 | Nové oplechování střech přístavků v 1NP |  | pozinkovaný plech | 600 | 12 m | 1 |
| Kn02.05 | Nový střešní okapový hranatý žlab hlavní střechy včetně háků a kotvení |  | pozinkovaný plech, háky žárově pozinkované | 400 | 66,6 m | 1 |
| Kn02.06 | Nový střešní okapový hranatý žlab říms na jižních štítech, včetně háků a kotvení |  | pozinkovaný plech, háky žárově pozinkované | 200 | 58 m | 1 |
| Kn02.07 | Nový střešní okapový hranatý žlab ploché střechy lodžie |  | pozinkovaný plech, háky žárově pozinkované | 330 | 20,4 m | 1 |
| Kn02.08 | Nový falešný žlab - ukončení izolace ploché střechy, kotveno k betonové desce |  | pozinkovaný plech tl. 6 mm | 400 | 20,4 | 1 |
| Kn02.09 | Nová závětrná lišta s vodní drážkou |  | pozinkovaný plech | 500 | 58,4 m | 1 |
| Kn02.10 | Nové střešní svody hlavní střechy vč. kotlíků, kolen. objímek apod. |  | pozinkovaný plech | 330 | 8m | 6 |
| Kn02.11 | Nové vnitřní odvodňovací žlaby v spodní hraně neotvíravé části atypického světlíku |  | pozinkovaný plech | 200 | 8 m | 2 |
| Kn02.12 | Nové vnitřní svody odvodnění hřebenových světlíků - chrliče |  | pozinkovaný plech | 80 | 2 m | 2 |
| Kn02.13 | Nové odvodnění úžlabí střešních vikýřů |  | pozinkovaný plech | 600 | 10m | 1 |
| Kn02.14 | Nová okapnice podél pochozí střechy nad lodžií 1NP |  | pozinkovaný plech | 500 | 20,45m | 1 |
| Kn02.18 | Nové střešní svody přístavků v 1NP |  | pozinkovaný plech | 200 | 3,4m | 2 |
| Kn02.20a | Nové oplechování paty velkoformátového střešního světlíku |  | pozinkovaný plech | 600 | 11,78m | 2 |
| Kn02.20b | Nové oplechování velkoformátového světlíku |  | pozinkovaný plech | 600 | 14,5 m | 2 |
| Kn02.20c | Nové oplechování hřebenu světlíku |  | pozinkovaný plech | 450 | 8,4 m | 2 |
| Kn02.22 | Nové oplechování hřebenového vikýře |  | pozinkovaný plech | 600 | 3,1 m | 1 |
| Kn02.23 | Nové oplechování vikýřů hlavní střechy |  | pozinkovaný plech | 600 | 3,6m | 5 |
| Kn02.24 | Nová atypická sněhová zábrana dvoutrubková ø28x1mm, konzoly masivní z ohýbané pásoviny a plechu, |  | pozinkovaná ocel |  | 62,7m | 1 |
| Kn02.26 | Nové parapety větších oken |  | pozinkovaný plech | 300 | 1200mm - 2ks 1310mm - 39ks 1600mm - 2ks 2450mm - 1 ks | 44 |
| Kn02.27 | Nové parapety menších oken |  | pozinkovaný plech | 300 | 480mm - 10 ks | 10 |

Poznámky:

Veškerý pomocný a spojovací materiál je systémový pro daný materiál, a je součástí daného výrobku.

VÝPIS zámečnických VÝROBKŮ SO-02 REVIZE 01.2020

| ozn. | popis rozměry š/v [mm] | schéma | materiál | nátěr | zasklení | kování | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn02.01 | Nová atypická vrata vstupní dvoukřídlá, m.č.02.101-107 a m.č.118-124, celkový rozměr 2000x5000 mm, čtyřdílná Dle výkresu D02.39 |  | ocelové profily neizolované, výplň z borovicových fošen hoblovaných | ocel i dřevo olejový nátěr světle šedé barvy | 8 mm jednoduché kalené čiré sklo | kování pro hangárové dveře, uzamykatelné, s oboustrannou kovovou stříbrnou klikou na obou křídlech, tvar dle výběru aut. dozoru, panikový zámek | 2 |
| Zn02.03 | Nové typové dveře interiérové, jen dveřní křídlo do stávající ocelové zárubně, se zadlabávacím zámkem, jednokřídlé, jednodílné, m.č. 02.111, 800x1970 mm; 2x levé, 2x pravé |  | výplň voština, oboustranně ocelový plech | pozinkované | žádné | sada kovové kliky a rozet s WC zámkem, stříbrný kov, výběr aut. dozor | 4 |
| Zn02.11 | Nové atypické zábradlí ochozu, v. 1m, celková délka 13,2 m; viz VÝKRES D02.41 |  | trubka ocelová 48 mm, madlo - masiv dřevo, ocelová pásovina, ocelové kotvící prvky | ocel - olejový nátěr bílý, dřevo - lazura na bázi lněného oleje, odstín dle aut. dozoru |  |  | 1 |

| ozn. | popis rozměry š/v [mm] | schéma | materiál | nátěr | zasklení | kování | ks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zn02.14 | Nový atypický hřebenový světlík, celkový rozměr cca 3,9x8 m + 3x3 m; světlík sestává z neotvíravého zasklení po obou stranách hřebene a 8 otvíravých oken (každé otvíravé okno má rozměr cca 1000 x 1500 mm); konstrukce z měkkého hoblovaného dřeva a oceli uložená na krokvích, s krycími lištami, oplechováním a zasklením - výkres D02.38 a referenční výrobky na výkrese; vodotěsné provedení, součástí výrobku je kompletní motorické otvírání 8 okenních křídel vč. připojení na silnoproud a slaboproud (výběr typu otvírače odsouhlasí aut. dozor); součástí výrobku jsou vnitřní odvodňovací žlábky kondenzátu; světlíky jsou navzájem symetrické (protějškové - zrcadlově uspořádané) |  | dřevo, pozinkovaný plech | pozinkovaná ocel, dřevo bez nátěru | bezpečnostní sklo čiré lepené za dvou kalených skel á 5mm |  | 2 |
| Zn02.15 | Nové atypické požární dveře do instalační šachty sklepa, jednokřídlové, s obloukovým nadpražím a ocelovou rámovou zárubní, EI 30 DP1-C, m.č.02.004, celkový rozměr cca 850x750 mm - nutno doměřit dle rozměru stávající klenby sklepa |  | ocelové systémové profily s přerušeným tepelným mostem a dvojitým nehořlavým těsněním, výplň z pozink. plechu | pozinkovaná ocel |  | uzamykatelný zámek bez kliky | 1 |
| Zn02.16 | Nový poklop do instalační šachty sklepa - kontrolní otvor, rám poklopu s kotvícími prvky do betonu, poklop včetně armovací sítě, s těsněním, uzamykatelný, třída zatížení B125, EI-Sm 30 DP1, m.č.02.111, celkový rozměr 834x834mm, výška rámu 75 mm |  | ocel | pozinkovaná | vylito betonem C-30/37 o síle 5 cm |  | 4 |
| Zn02.17 | Nové vstupní dveře exteriérové, atypické, jednokřídlé, jednodílné, s panikovým kováním - klikou, m.č.02.111, celkový rozměr 800x2000 mm; 1 ks včetně obvodové ocelové zárubně |  | ocelový ostrohranný profil hloubky 50 mm | pozinkovanáocel, z vnější strany olejový krycí nátěr, odstín šedý | 4+4 dithermální zasklení | panikové kování | 2 |
| Zn02.21 | Nové typové interiérové dveře, jednokřídlé, m.č.02.130, rozměr 700x1970mm; včetně obvodové ocelové zárubně |  | výplň voština, oboustranně ocelový plech, ocelová zárubeň | pozinkované | žádné | sada kovové kliky a rozet s WC zámkem, stříbrný kov, výběr aut. dozor | 1 |
| Zn02.22 | Nová mříž instalační šachty sklepa - pevná mříž,m.č.02.004,celkový rozměr cca 1,45 x 1m (nutno doměřit na stavbě) |  | ocelová mříž | olejový nátěr světle šedé barvy | žádné |  | 2 |
| Zn02.28 | Nové atypické zábradlí výstupního ramene původního schodiště a atypické madlo nástupního ramene, m.č.02.131, celková délka zábradlí 3,95 m; + madlo nástupního ramene - délka madla 2,9 m - viz výkres D.1.1.02.41 |  | trubka ocelová 48 mm, madlo - masiv dřevo, ocelová pásovina, ocelové kotvící prvky | ocel - olejový nátěr bílý, dřevo - lazura na bázi lněného oleje, odstín dle aut. dozoru |  |  | 1 |
| Zn02.29 | Protipožární intumescentní nátěr ocelové konstrukce On.02.09 viz SKŘ, IPE200 cel. délky 44,4m,ze všech stran, požadovaná odolnost R30, minimální životnost 10 let, nátěr do vlhkého nevytápěného prostředí |  |  |  |  |  | 1 |
| Zn02.30 | Nátěr ocelové konstrukce On.02.01, On.02.02, On.02.04 ze 3 stran, 12,6m2 On.02.09 ze 4 stran (bez základního nátěru), 26,7m2 trapézové plechy stropů Cn.02.12, Cn.02.13 a Cn02.14 z jedné strany, 79,5m2. Antikorozní základ celkem 92,12m2, a vrchní syntetický venkovní nátěr bílý (kompatibilní s protipožárním nátěrem na On.02.09) celkem 118,8m2 |  |  |  |  |  | 1 |