VÝPIS PRVKŮ K RESTAUROVÁNÍ (INVENTARIZACE) SO-02

Výpis prvků určených k restaurování obsahuje prvky, pro jejichž obnovu je podmínkou licence MK ČR v příslušném oboru. V případě objektu SO-02 jsou to umělecko-řemeslné práce z kamene (nefigurální, nepolychromované). Výpis prvků je podkladem pro zpracování restaurátorských záměrů, ke kterým si před realizací vyžádá vybraný restaurátor závazné stanovisko památkové péče. Restaurátorské záměry byly v rámci projektu již zpracovány (viz digitální přílohy této dokumentace) a kladná závazná stanoviska k nim vydána (viz Dokladovou část této dokumentace).

Všechny tvary, materiály i povrchové úpravy budou před realizací dodavatelem vzorkovány k protokolárnímu odsouhlasení autorským dozorem.

Teprve poté je možné zahájit realizaci.

Součástí prvků jsou i povrchové úpravy, včetně jejich vzorkování.

Součástí dodávky restaurování bude doměření všech prvků na místě před realizací.

Po dokončení bude předložena závěrečná restaurátorská zpráva.

Všechny uvedené činnosti jsou součástí kompletní dodávky restaurátorských prací.

Pro jednotlivé prvky jsou požadovány tyto restaurátorské licence MK ČR:

- Kamenný prvek R2 bude obnoven restaurátorem s povolením MKČR k restaurování nefigurálních uměleckořemeslných děl z kamene

| INVENTARIZAČNÍ KARTA | R01 |
| --- | --- |
| Označení: |  |
| nástěnná fontánka sirného pramene tvaru mušle |  |
| Umístění: Sirné a slatinné lázně - jižní fasáda |  |
| Počet prvků: 1 |  |
| Rozměry: cca 80x60x40cm |  |
| Původnost: původní |  |
| # Stav: částečně funkční, přítok odpojen, mnoho druhotných nátěrů, poškození hran a detailů |  |
| Způsob ochrany: chránit na místě |  |
| Popis: mělká mísa fontány z kamene s barevným nátěrem, vykonzolovaná z kamenného soklu budovy, podezdívka z cihel patrně druhotná, přívod minerální vody skrz zeď budovy - kohout chybí, odtok nepřístupný za přizdívkou |  |
| Návrh realizace: restaurování a doplnění dobových armatur |  |
| Poznámka: |  |
| Podrobný popis, způsob obnovy Kamenná nástěnná fontánka sirného pramene ve tvaru mušle (Slatinné lázně – jižní fasáda) – kamenné lavabo ve tvaru mušle, vnější strana kanelována. Na vnějším povrchu více vrstev sekundárních nátěrů v odstínech bílé. Přizdívka z cihel. Známky opotřebení na hranách. Vnitřní plocha fontánky povrchově znečištěna depozity nesenými vodou (vodní kámen, kovy) – narezavělá „krusta“. Restaurátorský zásah - Celkové očištění, konsolidace, doplnění a plastická retuš dožilých povrchů a mechanických defektů, konečná konzervace povrchu (po zkoušce změny barevnosti). Bude obnoven funkční odtok na dně mušle a nefunkční nátok ze zdi (atypické dobové armatury z mosazi). Čištění – technologie čištění bude zvolena na základě zkoušky. Pravděpodobně bude povrch mechanicky šetrně očištěn pomocí skalpelů a měkkého kartáčku, případně kombinované s naměkčením párou a lokálním chemickým dočištěním nátěrů a krusty. Plastická retuš – lokální plastickou retuš mechanických defektů vhodným materiálem (pouze defekty způsobené nešetrným zacházením, defekty ohlazení, omletí aj. nebudou opravovány. Barevná retuš – lokální barevná retuš opticky rušivých míst. Barevnost fontánky zůstane ponechána ve výrazu kamene. Ošetření povrchu hydrofobizací pouze z vnitřní strany. Prvek nebude demontován. Kamenná nástěnná fontánka sirného pramene ve tvaru mušle, jižní fasáda Slatinné lázně – kamenné lavabo ve tvaru mušle |  |