Výpis prvků - Zařizovací předměty ZTI

SO-04

Venkovní mlžná sprcha u bazénu

Těleso sprchy atyp nerez AISI 304, povrchová úprava matná, válcový sloup, nahoře dvě rotační trysky na vodní mlhu, ovládání ručním kohoutem na sloupu. Průchodem vody tryskami vzniká mlžný vodní opar, který uvádí do rotace rameno, v okolí sprchy tímto vzniká mlžný opar ochlazující osoby v jejím dosahu. Průtok 1 tryskou při 3 bar: 40 l/hod, přívod G 1/2“. Výška nad zemí 2,5m.

Dole výtokové raménko na mytí nohou ovládané tlačným ventilem,

součástí betonový základ, nadzemní část odnímatelná na zimu.

Okolo sprchy plocha 2,1x3,1m vysypaná 0,1m vrstvou praných oblázků uložených na geotextilii.